pRíKLADOVÝ DOKUMENT URčENý PRE šTUDENTOV 1. ROčNíKA

PREDMET: POUŽITIE POČÍTAČOV (1)

Obsah

1	Letecké údaje diaľkového prieskume zeme	- 2 -

1.1	Multispektrálne snímky	- 2 -

1.1.1	Úvod	- 2 -

1.1.2	Multispektrálna snímka ako matica	- 3 -

Bibliografia	- 3 -

# Letecké údaje diaľkového prieskume zeme

## Multispektrálne snímky

### Úvod

Multispektrálne snímky sú špecifický, veľmi rozšírený typ snímok s rozsiahlym využitím. Sú to snímky, ktoré zachytávajú zemský povrch v rôznych frekvenciách v rámci elektromagnetického spektra. Vlnové žiarenie je zachytávané na základe filtrov alebo snímačov, ktoré sú citlivé na požadovanú vlnovú dĺžku. Najčastejšie sú to vlnové dĺžky, ktoré zodpovedajú viditeľnému žiareniu (V ‒ visible) a sú podstatou pre panchromatické snímky ‒ konkrétne tzv. RGB vlnovým dĺžkam ‒ červenému (R ‒ red), zelenému (G ‒ green), modrému (B ‒ blue) pásmu. Tieto vlnové dĺžky sú v leteckom snímkovaní dopĺňané vlnovými dĺžkami, ktoré sa nachádzajú mimo viditeľného rozsahu, najčastejšie blízkym infračerveným pásmom (NIR ‒ Near InfraRed) (1).

Tab. 1.1 Primárne spektrálne pásma používané v DPZ (1).

| name | wavelength range (μm) | radiation source | surface property of interest |
| --- | --- | --- | --- |
| Visible (V) | 0,4 - 0,7 | solar | reflectance |
| Near InfraRed (NIR) | 0,7 - 1,1 | solar | reflectance |
| Short Wave InfraRed (SWIR) | 1,1 - 1,35 1,4 - 1,8 2 - 2,5 | solar | reflectance |
| MidWave InfraRed (MWIR) | 3 – 4 4,5 - 5 | solar, thermal | reflectance, temperature |
| Thermal or LongWave Infrared (TIR or LWIR) | 8 - 9,5 10 – 14 | thermal | temperature |
| microwave, radar | 1 mm - 1 m | thermal (passive) artifical (active) | temperature (passive), roughness (active) |

Hraničné hodnoty vlnových dĺžok pre jednotlivé spektrálne pásma sa môžu v závislosti od zdroja líšiť.

Uvádzané spektrálne pásma sú prehľadne zobrazené v Tab. 1.1. Tu je potrebné zdôrazniť, že uvádzané spektrálne pásma sú primárnymi spektrálnymi pásmami využívanými v kozmickom DPZ. V prípade leteckého DPZ, ako sme spomínali vyššie sú najčastejšie využívané iba spektrálne pásma V a NIR (Obr. 1.1).

Obr. 1.1: Letecká multispektrálna snímka a jej spektrálne pásma

Vľavo hore: multispektrálna kompozícia (NIR-R-G). Vpravo hore: blízky infračervený kanál (NIR). Vľavo dole: červený kanál (R). Vpravo dole: zelený kanál (G).

### Multispektrálna snímka ako matica

Na základe získaných vedomostí preto môžeme považovať kompletnú multispektrálnu snímku ako digitálnu trojdimenzionálnu maticu: dve dimenzie ‒ polohopisné (X riadkov, Y stĺpcov) a rádiometrickú dimenziu (spektrálne kanály). Obr. 1.2 zobrazuje multispektrálnu snímku ako maticu, v ktorej sa informácie z rôznych kanálov vzájomne prekrývajú a sú na sebe naviazané. Matematicky môžeme pre každý pixel v matici povedať, že pixel P(i,j) je vektor, ktorý pozostáva z komponentov (2):

- P1(i, j),

- P2(i, j), ...

- ..., PN(i, j): pričom 1 – N predstavujú jednotlivé kanály

Obr. 1.2: Multispektrálna snímka ako matica (2)

# Bibliografia

1. SCHOWENGERDT, R. A. Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing. 3. USA : Elsevier, 2007. s. 558. ISBN: 978-0-12-369407-2.

2. OSE, K., CORPETTI, T., DEMAGISTRI, L. Multispectral Satellite Image Processing. [aut. knihy] BAGHDADI, M., ZRIBI, N. Optical Remote Sensing of Land Surfaces. London : Elsevier, 2016, s. 57-124.